Univerzální dálkově ovládané jednokanálové relé AK-RK01. Lze použít například pro ovládání garážových vrat, posuvných a křílových bran, rozsvicení a zhasínání světla, zabezpečovací systémy a podobné aplikace. 

Specifikace:

Vstupní napětí: DC10V-14V
Klidový prud: <5MA
RF frekvence: 433MHz
RF mód: superheterodynní přijímač
Citlivost přijímače: >97dbm
Dosah: Až 50 metrů
Režim dekódování: MCU softwarové dekódování
Maximální počet naučených ovládání: 25
Podpora standardu EV1527

Podporované režimy: 

Momentální: Při stisku tlačítka ovladače se relé sepne. Při puštění tlačítka se relé rozepne.
Přepínací: Při stisku tlačítka ovladače se relé sepne. Při dalším stisku tlačítka ovladače se relé rozepne.
Zamykací: Při stisku tlačítka A ovladače se relé sepne. Při stisku tlačítka B ovladače se relé rozepne.
Zpožděný: (5s, 10s, 15s): Při stisku tlačítka ovladače se relé sepne. Při puštění tlačítka se spustí časovač (5, 10 nebo 15s) po jehož uplynutí se relé rozepne.

Programování:

Resetování přijímače:

Stiskněte programovací tlačítko 8 krát. Všechny ovladače budou zapomenuty. Od této doby nebude žádný ovladač fungovat.

Programování ovladače: (momentální režim)

Stiskněte programovací tlačítko jednoukrát. Přijímač se přepne do nastavení momentálního režimu.
Chvilinku počkejte, LED zhasne (přijímač je v učícím módu).
Stiskněte krátce tlačítko ovladače. LED dioda se rozsvítí a poté zhasne. 
Počkejte 3 sekundy, LED se rozsvítí (programování dokončeno).

Programování ovladače: (přepínací režim)

Stiskněte programovací tlačítko dvakrát. Přijímač se přepne do nastavení přepínacího režimu.
Chvilinku počkejte, LED zhasne (přijímač je v učícím módu).
Stiskněte krátce tlačítko ovladače. LED dioda se rozsvítí a poté zhasne. 
Počkejte 3 sekundy, LED se rozsvítí (programování dokončeno).

Programování ovladače: (zamykací režim)

Poznámka: V zamykacím režimu musíte použít dvě tlačítka ovladače. První zvolené tlačítko relé spíná, druhé relé rozpíná.
Příklad: tlačítko A = ON, tlačítko B = OFF
Stiskněte programovací tlačítko třikrát. Přijímač se přepne do nastavení zamykacího režimu.
Chvilinku počkejte, LED zhasne (přijímač je v učícím módu).
Stiskněte krátce tlačítko A.
LED pětkrát zabliká.
Stiskněte krátce tlačítko B.
LED pětkrát zabliká.
Počkejte 3 sekundy, LED se rozsvítí (programování dokončeno).

Programování ovladače: (zpožděný režim)

Stiskněte programovací tlačítko čtyřikrát. Přijímač se přepne do nastavení zpožděného režimu se zpozděním 5 sekund.
Stiskněte programovací tlačítko pětkrát. Přijímač se přepne do nastavení zpožděného režimu se zpozděním 10 sekund.
Stiskněte programovací tlačítko šestkrát. Přijímač se přepne do nastavení zpožděného režimu se zpozděním 15 sekund.
Chvilinku počkejte, LED zhasne (přijímač je v učícím módu).
Stiskněte krátce tlačítko ovladače. LED dioda se rozsvítí a poté zhasne. 
Počkejte 3 sekundy, LED se rozsvítí (programování dokončeno).


